ICS 31.020

L 25

团体标准

T/ZZB ××××—2021

家用和类似用途防爆继电器

Explosion-proof relays for household appliances

2021 - ×× - ××发布

2021 - ×× - ××实施

浙江省品牌建设联合会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	2

4　产品分类	2

5　影响量及工作条件	2

6　额定值	3

7　基本要求	4

8　技术要求	5

9　试验方法	8

10　检验规则	1211　包装、运输和贮存	13

12　质量承诺	14

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：宁波赛特勒电子有限公司。

本文件参与起草单位：浙江省标准化研究院、余姚市市场监督管理局、莱茵技术（上海）有限公司、中国质量认证中心宁波（慈溪）检测中心、厦门宏晨电子产品有限公司、宁波夏宝华研电子有限公司、慈溪杰成电子有限公司、宁波金海电子有限公司（排名不分先后）。

本文件主要起草人：林庆付、王钢、王娟英、黄果、许赟军、陈淑丹、钱玄烨、张国峰、苏文、谷锋、林进福、陈华琪、赵学锋、李彩珠。

本文件评审专家组长：万娟秀。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。

家用和类似用途防爆继电器

- 范围

本文件规定了家用和类似用途防爆继电器的术语与定义、产品分类、影响量及工作条件、额定值、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。

本文件适用于家用和类似用途电器，由电磁力产生预定响应的单稳态防爆继电器（以下简称继电器）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志(GB/T 191－2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A：低温(IEC 60068-2-1:2007,IDT)

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温(IEC 60068-2-2:2007,IDT)

GB/T 2423.3  环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验(GB/T 2423.3—2016, IEC 60068-2-78:2012,IDT)

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动(正弦)(GB/T 2423.10—2008, IEC 60068-2-6:1995,IDT) GB/T 2900.25  电工术语  旋转电机

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾(GB/T 2423.17—2008, IEC 60068-2-11:1981,IDT)

GB/T 2423.22—2012  环境试验  第2部分：试验方法 试验N：温度变化(IEC 60068-2-14:2009,IDT)

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2012, ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 2900.63  电工术语  基础继电器(GB/T 2900.63—2003, IEC 60050-444:2002,IDT)

GB 3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求（IEC60079-0：2007，MOD）

GB 3836.8—2014 爆炸性环境第8部分：由n型保护的设备（IEC 60079-15：2010，MOD）

GB/T 5169.11  电工电子产品着火危险试验  第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法  成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)(GB/T 5169.11—2017, IEC 60695-2-11:2014,IDT)

GB/T 5169.16  电工电子产品着火危险试验  第16部分：试验火焰  50 W水平与垂直火焰试验方法(GB/T 5169.16—2017, IEC 60695-11-10:2013,IDT)

GB/T 5169.21  电工电子产品着火危险试验  第21部分：非正常热  球压试验

GB/T 17196  连接器件  连接铜导线用的扁形快速连接端头  安全要求(GB/T 17196—2017, IEC 61210:2010,MOD)

GB/T 21711.1—2008 基础机电继电器 第1部分：总则与安全要求（IEC 61810-1:2003,IDT）

GB/T 21711.7—2018 基础机电继电器 第7部分：试验和测量程序（IEC 61810-7:2006,IDT）

IEC 60999-1:1999  连接器件  铜导线  螺纹型和无螺纹型夹紧件的的安全要求  第1部分：从0.2 mm2～35mm2 (包括35mm2)导线用夹紧件的一般要求和特殊要求（Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)）

- 术语与定义

家用和类似用途防爆继电器  Explosion-proof relay for household appliances

由电磁力产生预定响应，应用于交流或直流自动控制系统的，在正常运行及一些异常情况下，不能点燃周围的爆炸性气体（冷媒）环境的一种电磁继电器。

- 产品分类

- 4.1  继电器分类见表1。

- 继电器分类

| 分类方式 | 内容 |
| --- | --- |
| 线圈电压类型 | 直流、交流 |
| 触点形式 | 一组常开、一组常闭、一组转换 两组常开、两组常闭、两组转换 |
| 引出端形式 | 扁平速接引出端、焊接式（印制电路板式）引出端、螺纹引出端 |

- 4.2  防爆继电器应符合GB 3836.1、GB 3836.8的规定，其防爆标志为Ex nC ⅡC Gc。

- 影响量及工作条件

  - 影响量

- 按GB/T 21711.1—2008中第4章的规定执行。

除制造厂另有明确规定外，采用表 2 中规定的基准值和公差范围。

- 影响量的基准值

| - 影响量 | - 基准值 | - 试验的条件和公差范围 |
| --- | --- | --- |
| - 环境温度 | - 23℃ | - ±5K |
| - 气压 | - 96kPa | - 86kPa～106kPa |
| - 相对湿度 | - 50% | - 25%～75% |
| - 外部磁感应 | - 0 | - 任何方向0±5×10-4 T |
| - 方位 | - 按制造厂的规定 | - 三只继电器按相同方向并排安装后进行测试，除另有特殊设计外，样品处于水平位置，引出端端头朝下进行试验，安装距离由制造厂规定 |

- 表2影响量的基准值(续)

| - 影响量 | - 基准值 | - 试验的条件和公差范围 |
| --- | --- | --- |
| - 电压/电流（指线圈和负载） | - 按制造厂的规定 | - 静态条件的±5% |
| - 频率 | - 16% Hz或50 Hz或60 Hz或400 Hz | - 与基准值相同，公差±2% |
| - 波形 | - 正弦 | - 正弦，最大畸变系数5% |
| - 直流中的交流分量（纹波） | - 0 | - 最大未6% |
| - 交流中的直流分量 | - 0 | - 最大为峰值的2% |
| - 冲击与振动 | - 0 | - 最大为1m/s2 |
| - 工业和其他气体 | - 洁净空气 | - 洁净空气（污染不超过IEC60721-3-3:1994中的3C2级） |
| - a 如果一个或多个影响量与所考虑特性值之间的量值关系已知，则可在影响量的其它数值下进行试验。 - b 畸变系数：从一非正弦谐波量减去基波而获得的谐波分量与非正弦量的有效值之比。通常以百分比表示。 - c 直流电源中的交流变量（纹波部分）用百分比表示，定义如下： - 100×（最大值-最小值）/直流分量 |  |  |

  - 工作条件

继电器在下列条件下能正常工作：

a) 环境温度：除另有规定外，优先的继电器工作环境温度范围为-40 ℃～+85 ℃，特殊温度要求由制造厂与客户协商决定；

b) 相对湿度：5%～85%；

- c) 大气压力：86 kPa～106 kPa。

- 额定值

  - 线圈额定电压及范围

继电器线圈的额定电压及范围：

a) 交流电压，推荐的有效值：

6 V，12 V，24 V，48 V，110 V，115 V，120 V，220 V，240 V，277 V；

b) 直流电压，推荐值：

3 V，5 V，6 V，9 V，12 V，18 V，24 V，48 V，60 V，72 V，110 V，120 V；

c) 制造厂需规定额定电压范围和相应的频率。

  - 工作值范围

- 推荐的工作值范围应按两种等级之一进行规定：

a) 1级：线圈额定电压的80 %～110 %；

- b) 2级：线圈额定电压的85 %～110 %。

  - 释放

下列释放值适用于制造厂标明的整个温度范围：

a) 直流继电器：继电器的释放电压应不低于线圈额定电压的10%；

b) 交流继电器：继电器的释放电压应不低于线圈额定电压的15%。

  - 推荐的电耐久性循环次数

5 000，10 000，20 000，30 000，50 000，100 000，200 000，300 000，500 000。

  - 推荐的工作频率

360 次/h，720 次/h，900 次/h和其倍数；0.1 Hz，0.2 Hz，0.5 Hz和其倍数。

  - 触点负载

推荐的阻性负载电流值：

3 A，4 A，5 A，8 A，10 A，12 A，15 A，16 A，17 A，20 A，25 A，30 A，40 A，50A。

  - 振线圈功耗

推荐的线圈功耗值：

a) 直流线圈功耗：

0.15 W，0.2 W，0.36 W，0.4 W，0.45 W，0.54 W，0.72 W，0.9 W，0.92 W，1.6W。

b) 交流线圈功耗：

0.75 VA，0.9 VA，1.2 VA，1.4 VA，2.0 VA，2.2 VA，2.4 VA，2.7 VA，4.0 VA。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应采用三维虚拟仿真技术对继电器的结构与工艺进行分析与优化的能力。

    - 应采用FMEA（潜在失效模式及后果分析）对产品设计方案等进行分析的能力。

    - 应采用高加速振动、随机振动、水检箱、高低温冲击、高温高湿等可靠性指标进行研究解决的能力。

    - 应采用振动实验台、冲击碰撞试验台、矫顽力测试仪、镀层分析仪、XRF分析仪、热冲击实验仪、软化击穿测试仪、金相显微镜等设备对产品可靠性验证及开发的能力。

  - 材料

    - 继电器应采用的绝缘材料，其耐热等级不应低于F级。

    - 关键元器件（载流类、防护类、传动类）的绝缘材料，阻燃等级应达到V-0(UL 94)，耐热等级不低于F级(最高使用温度不高于155 ℃)。

    - 采用限用物质的最大允许含量符合RoHS指令的原材料。

    - 继电器密封采用结合力高，抗环境能力强，耐温性能优的粘合剂。

  - 工艺与装备

    - 自动化装配生产线上配备自动检测装置，对继电器的特性值、机械参数等进行实时在线检测、记录和分析。

    - 生产线具备真空负压系统及静电除尘、离子风扇等装置对制程异物进行控制。

    - 生产线采用烫铆机对继电器透气孔进行烫封，确保密封性能稳定且环保。

    - 采用对继电器PCB引出脚周边先点胶，后沾锡的工艺流程，模拟客户端焊锡工艺。

    - 生产线采用真空检漏机对继电器进行密封性检测。

  - 检测能力

    - 具备金属原材料的硬度、导电率、镀层厚度、成分分析等项目的检测能力。

    - 具备塑料件或原材料的冲击强度、垂直燃烧、针焰、灼热丝、球压等项目的检测能力。

    - 具备漆包线的热冲击、急拉断、抗拉强度、击穿电压、针孔实验等项目的检测能力。

    - 具备继电器电耐久性、机械耐久性、温升、介质耐电压、绝缘电阻、密封等项目的检测能力。

- 技术要求

  - 外观

    - 继电器整体外观良好，塑料件无龟裂、缺损，金属件表面光洁，无锈蚀、变形、斑痕等不良。

    - 继电器引脚镀层均匀，无氧化、发黑、破损等不良。

    - 带速接引出端的继电器，其端子表面应无划痕。

  - 文件与标志

文件与标志应符合GB/T 21711.1—2008中第7章的规定。

  - 引出端

    - 螺纹引出端和非螺纹引出端：螺纹引出端和非螺纹引出端应符合IEC 60999-1:1999的规定。试验电流应为制造厂规定的继电器额定电流。

    - 扁平速接引出端：扁平速接引出端应符合GB/T 17196中有关温升和机械稳定性要求和试验。

    - 焊接式引出端：焊接式引出端与其固定件应具有足够的耐焊接热能力。耐焊接热试验后，接着冷却到室温，继电器的线圈电阻、接触电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间、绝缘电阻和介质耐电压应分别符合8.5～8.9的要求。

  - 密封

继电器应符合GB/T 21711.1—2008中第9章的规定。

  - 线圈电阻

继电器在（23±5）℃条件下的冷态线圈电阻不应超出标称值的-10 %～+10 %。

  - 接触电阻

继电器的接触电阻不应大于50 mΩ。

  - 基本工作功能

继电器的基本工作功能应符合GB/T 21711.1—2008 中12.2及12.3的规定。

  - 动作时间和释放时间

继电器在（23±5）℃条件下的动作时间不应大于8 ms，释放时间不应大于4 ms。

  - 绝缘电阻和介质耐电压

    - 绝缘电阻

- 继电器功能绝缘和基本绝缘对应的绝缘电阻不应低于100 MΩ。

    - 介质耐电压

- 排除制造厂另有规定外，继电器应能承受GB/T 21711.1—2008表9或表10中规定的试验电压的耐电压试验，试验过程中不应出现击穿或闪络，泄漏电流不应超过1 mA。

  - 温升

继电器的温升应符合GB/T 21711.1—2008中第11章的规定。

  - 耐热与耐火

继电器的耐热与耐火应符合GB/T 21711.1—2008 中第13章的规定。

  - 电耐久性

    - 继电器在工作环境温度上限值下的电耐久循环次数不应低于2 万次。

    - 继电器在（23±5）℃的试验条件下的电耐久循环次数不应低于10 万次。

  - 机械耐久性

继电器在5 Hz（18 000 次/h）的工作频率下，其机械耐久循环次数不应低于1000 万次。

  - 电气间隙与爬电距离

继电器的电气间隙与爬电距离应符合GB/T 21711.1—2008中16.1的规定。

  - 耐盐雾性能

    - 继电器内部金属零件及外露快接端子经中性盐雾试验48 h后，不应出现腐蚀和生锈现象。

    - 试验后水密封型（RTⅢ）继电器的线圈电阻、接触电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间、绝缘电阻和介质耐电压应分别符合应符合8.5～8.9的要求。

  - 低温

继电器按9.17规定的试验条件进行低温试验后，其外观应符合8.1的要求，线圈电阻、接触电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间、绝缘电阻和介质耐电压应分别符合8.5～8.9的要求。

  - 高温

继电器按9.18规定的试验条件进行高温试验后，其外观应符合8.1的要求，线圈电阻、接触电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间、绝缘电阻和介质耐电压应分别符合8.5～8.9的要求。

  - 恒定湿热

继电器按9.19规定的试验条件进行恒定湿热试验后，其外观应符合8.1的要求，接触电阻不应大于100 mΩ，绝缘电阻不应小于100 MΩ，线圈电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间和介质耐电压应分别符合8.5、8.7、8.8、8.9.2的要求。

  - 温度变化

继电器按9.20规定的试验条件进行温度变化试验后。其外观应符合8.1的要求，接触电阻不应大于100 mΩ，绝缘电阻不应小于100 MΩ，线圈电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间和介质耐电压应分别符合8.5、8.7、8.8、8.9.2的要求。

  - 振动

继电器经9.21规定的试验条件进行振动试验后，其外观应符合8.1的要求，接触电阻不应大于100 mΩ，线圈电阻、基本工作功能、动作时间、释放时间、绝缘电阻和介质耐电压应分别符合8.5、8.7、8.8、8.9的要求。

  - 防爆要求

继电器按9.22的规定进行试验后，满足GB 3836.8-2014中19，22.5.1，22.5.2，22.5.3条款。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 除制造厂有明确的规定外，试验条件按5.1的规定执行。

    - 用于试验的继电器应是新生产、清洁的产品。

  - 外观

按 GB/T 21711.7-2018 中4.6规定的方法进行。

  - 文件与标志

按 GB/T 21711.1—2008 中第7章规定的方法进行。

  - 引出端

按GB/T 21711.1—2008中第8章规定的方法进行。

  - 密封

按 GB/T 21711.1—2008 中第9章规定的方法进行。

  - 线圈电阻

按GB/T 21711.7-2018 中4.8.3规定的方法1，对继电器的引出端之间进行线圈电阻测量。基准温度为23 ℃，若不是23 ℃，按式（1）换算为23 ℃时的线圈电阻：

…………………………………… (1)

式中：

——23 ℃时的线圈电阻值，单位为欧姆（Ω）；

——在温度下的线圈电阻值，单位为欧姆（Ω）；

——测试时的环境温度，单位为摄氏度（℃）

注1：234.5适用于电解铜（EC58），对于其他材料，由制造厂规定并标明。

注2：23代表基准温度。

  - 接触电阻

按 GB/T 21711.7-2018 中4.12规定的方法进行。

  - 基本工作功能

按GB/T 21711.1—2008 中12.1、12.2和12.3规定的方法进行。

  - 动作时间和释放时间

按 GB/T 21711.7-2018 中4.14规定的方法进行。

  - 绝缘电阻和介质耐电压

    - 按GB/T 21711.7-2018中4.9和4.11规定的方法进行。

    - 除非客户要求，制造厂在做试验后确认、在线检验或出厂检验时，试验样品可不做预处理。

  - 温升

按GB/T 21711.1—2008中第11章规定的方法进行。

  - 耐热与耐火

    - 灼热丝试验

- 按GB/T 5169.11规定的方法进行。当继电器太小或作试验不方便的情况时，则采用制造继电器相应材料制成的样品进行试验。此样品应具有合适的形状，面积至少为500 mm2，厚度不大于3 mm。样品尺寸应在试验报告中标明。

    - 球压试验

- 按GB/T 5169.21规定的方法进行。

  - 电耐久性

按GB/T 21711.1—2008中第14章规定的方法进行，试验时的工作频率和占空比按表3的规定执行。继电器的试验条件分为：

a) 常温：试验温度为（23±5）℃；

- b) 高温：使用温度的上限值。

- 电耐久试验时的工作频率和占空比

| - 触点负载电流 A | - 工作频率a Hz | - 占空比 % |
| --- | --- | --- |
| - ≥20 | - 0.10 | - 10 |
| - ＜20 | - 0.50 | 50 |
| - a 工作频率对应值0.1 Hz（360 次/h）、0.17 Hz（600 次/h）、0.5 Hz（1800 次/h） |  |  |

  - 机械耐久性

按GB/T 21711.1—2008中第15章规定的方法进行。

  - 电气间隙和爬电距离

按GB/T 21711.1—2008中附录H规定的方法进行。

  - 盐雾试验

按GB/T 2423.17规定的方法进行。盐雾试验时间为48 h。

  - 低温

按GB/T 2423.1—2008中规定的试验Ab的方法进行。试验温度为（-40±2）℃，持续时间为96 h。

  - 高温

按GB/T 2423.2—2008中规定的试验Ab的方法进行。试验温度为（85±2）℃，持续时间为96 h。

  - 恒定湿热

按GB/T 2423.3规定的方法进行。试验温度为（40±2）℃，相对湿度为(93±3)% ，持续时间为96 h。

  - 温度变化

按GB/T 2423.22中规定的试验Na方法进行。试验条件为：

a) 环境温度：（23±5）℃；

b) 高温：（85±2）℃，暴露时间3 h；

c) 低温：（-40±2）℃，暴露时间3 h；

d) 转换时间：≤1 min；

e) 循环次数：10 次。

  - 振动

按GB/T 2423.10规定的方法进行。试验条件为：

a) 频率范围：10 Hz～55 Hz～10 Hz；

b) 振幅：1.5 mm；

c) 扫频速率：小于或等于1 倍频程；

d) 振动方向：X、Y、Z；

e) 持续振动时间：每方向2 h；

f) 状态：非工作状态。

  - 防爆测试

按GB 3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求及GB 3836.8—2014 爆炸性环境第8部分：由n型保护的设备规定的方法进行。试验条件按表 4：

- 防爆测试条件

| 序号 | 检验项目/标准条款 | 检验部位 | 检验内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度试验 GB 3836.1—2010 26.5.1.2 | 整机 | 工作温度测定试验应在电气设备额定条件下进行。测定最高表温度试验时除外。 测定的结果应按额定状态下最高环境温度进行修正。温度测定应在电气设备处在正常工作状态和周围空气处于静止的情况下进行。 （注：温度试验按产品标准的环境温度进行修正。） |
| 2 | 密封装置试验 GB 3836.8—2014 22.5.1 22.5.2 22.5.3.1 22.5.3.2 | 整机 | - 试验预处理： 样品放置在空气箱中168h，箱中的温度至少比最高运行温度高10k，但不小于80℃。接着在比最低额定运行温度低10K的温度下放置24h。 - 电压测试： 将装置的接线端子连接在一起，在端子和装置外表面之间施加正弦波电压，历时1分钟，,有效值不小于Vp或（2U+1000)V，取二者之间中较大值，Vp是设备的最大峰值输出电压，U是工作电压。当工作电压不大于42V时，试验电压（2U+1000)V直接用500V代替。 用下列方法检查是否合格；电压试验不应产生电击穿或危险放电，应对试样进行目测检查，无破坏保护型式的损坏。 - 漏泄试验： 将初始温度(25±2)℃的样品快速浸入温度为(65±2)℃的水中，深度为25mm，时间1分钟，试验期间试样中如果不冒出气泡，则认为密封符合要求。 - 介电强度试验： 将泄漏试验合格后的样品取出对接线端子和外壳间施加（2U+1000)V，50HZ的电压，历时1分钟，未出现击穿和保护型式的损坏。 |

- 检验规则

  - 检验分类

- 继电器检验分为出厂检验和型式试验。

  - 出厂检验

    - 每批继电器经出厂检验合格，并附有质量合格证明后方可出厂。

    - 出厂检验的每检验批由同型号、同规格组成，其最大数量不超过3 万只。

    - 出厂检验项目及抽样方案按表5的规定执行。

    - 经出厂检验项目全部符合要求，则判定该批产品合格。若有一项或一项以上不符合要求，则判定该批产品不合格。

- 出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 条款 |  | 抽样水平 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求 | 试验方法 |  |  |
| 1 | 外观 | 8.1 | 9.2 | GB/T 2828.1 IL=II | 0.25 |
| 2 | 文件与标志 | 8.2 | 9.3 |  |  |
| 3 | 线圈电阻 | 8.5 | 9.6 |  |  |
| 4 | 接触电阻 | 8.6 | 9.7 |  |  |
| 5 | 动作时间和释放时间 | 8.8 | 9.9 |  |  |
| 6 | 绝缘电阻和介质耐电压 | 8.9 | 9.10 |  |  |

  - 型式试验

    - 有下列情况之一时，应进行型式试验：

- a) 新产品试制定型鉴定时；

- b) 正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- c) 产品停产一年以上恢复生产时；

- d) 正常生产每三年进行一次；

- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- f) 顾客有特殊要求时。

    - 型式试验样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取，样品数量27 只，均分9 组，分组、试验顺序及试验项目按表 6的规定执行。

- 经型式试验全部项目符合要求，则判定型式试验合格。若有一项或一项以上不符合要求，则判定型式试验不合格。

- 型式试验项目

| 分组 | 顺序 | 试验项目 | 条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 试验方法 |
| 1 | 1 | 外观 | 8.1 | 9.2 |
|  | 2 | 文件与标志 | 8.2 | 9.3 |
|  | 3 | 线圈电阻 | 8.5 | 9.6 |
|  | 4 | 接触电阻 | 8.6 | 9.7 |
|  | 5 | 动作时间和释放时间 | 8.8 | 9.9 |
|  | 6 | 温升 | 8.10 | 9.11 |
|  | 7 | 基本工作功能 | 8.7 | 9.8 |
|  | 8 | 球压试验 | 8.11 | 9.12.2 |
| 2 | 1 | 绝缘电阻和介质耐电压 | 8.9 | 9.10 |
|  | 2 | 密封 | 8.4 | 9.5 |
|  | 3 | 恒定湿热 | 8.18 | 9.19 |
|  | 4 | 引出端 | 8.3 | 9.4 |
| 3 | 1 | 机械耐久性 | 8.13 | 9.14 |
|  | 2 | 灼热丝试验 | 8.11 | 9.12.1 |
| 4 | 1 | 电气间隙与爬电距离 | 8.14 | 9.15 |
|  | 2 | 高温 | 8.17 | 9.18 |
| 5 | 1 | 低温 | 8.16 | 9.17 |
|  | 2 | 温度变化 | 8.19 | 9.20 |
|  | 3 | 振动 | 8.20 | 9.21 |
| 6 | 1 | 电耐久性（高温） | 8.12.1 | 9.13 |
| 7 | 1 | 电耐久性（常温） | 8.12.2 | 9.13 |
| 8 | 1 | 盐雾试验 | 8.15 | 9.16 |
| 9 | 1 | 防爆测试 | 8.21 | 9.22 |

- 包装、运输和贮存

  - 包装

    - 继电器包装用材料不应含有影响产品质量的酸性、碱性或其它腐蚀性的物质。简易的包装由制造厂与客户协商确定，需要长期贮存或长途运输的产品应作防潮包装。

    - 外包装标识下列内容：

- a) 制造厂名称、地址或商标；

- b) 包装储运图示标志，内容应符合GB/T 191的要求；

- c) 规格、型号；

- d) 数量；

- e) 生产日期；

- f) 其他。

  - 运输

产品运输包装应适用于铁路、公路、水运、航空的正常流通过程中。

  - 贮存

    - 包装好的产品应存放在0 ℃～40 ℃，相对湿度不大于80%，周围空气中无酸、碱性及其他腐蚀性气体和易燃易爆品的库房；堆码不超过1.60 m，离地面不小于0.10 m的环境中。

    - 不同规格型号产品堆放应有间隔，且有明显的标识注明。

    - 贮存过程中应避免阳光直照产品，通风条件需良好。

    - 搬运时应轻拿轻放，严禁野蛮装卸。潮包装。

- 质量承诺

    - 自产品出厂之日起 72 个月内，在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，制造厂应提供免费更换。

    - 在接到客户咨询或反馈时，制造厂应在24 h内做出响应，72 h内反馈解决方案。